## Teknik Mimari ve Tasarım Raporu

## 1. Amaç ve Kapsam

Bu çalışmanın amacı; PLC tabanlı endüstriyel sistemlerden elde edilen sensör verilerinin (sıcaklık, titreşim vb.) güvenli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yazılım mimarisi üzerinden toplanması, işlenmesi, kalıcı olarak saklanması ve görselleştirilmesidir.

Sistem, kontrol değil izleme (monitoring) odaklıdır. PLC’ler bağımsız çalışır ve yalnızca veri sağlayıcı (data producer) rolündedir.

## 2. Genel Mimari Yaklaşım

Tasarımda katmanlı mimari yaklaşımı benimsenmiştir. Her katman tek bir sorumluluğa sahiptir ve diğer katmanlardan gevşek bağlıdır (loose coupling).

PLC → OPC UA → Node-RED → InfluxDB → Grafana

Bu yapı:

- OT (Operational Technology) ve IT (Information Technology) ayrımını korur

- Bakım ve genişletilebilirliği artırır

- Performans darboğazlarını sınırlar

## 3. PLC Katmanı (Data Source Layer)

### 3.1 Rol ve Sorumluluklar

- Fiziksel sensörlerden veri toplamak

- Sensör verilerini PLC belleğinde (tag/register) tutmak

- Dış sistemlere veri sunmak

PLC katmanı:

- Veri saklamaz

- Alarm/analitik yapmaz

- Görselleştirme içermez

### 3.2 Haberleşme Protokolü

OPC UA (Open Platform Communications – Unified Architecture)
Birincil haberleşme protokolü olarak seçilmiştir.

Gerekçeler:

- Platform bağımsızlığı

- Tipli veri modeli (int, float, bool)

- Timestamp ve metadata desteği

- Güvenlik (sertifika, encryption)

- Endüstri standardı olması

## 4. Entegrasyon Katmanı (Node-RED – Edge Layer)

### 4.1 Katmanın Konumu

Node-RED, sistemin entegrasyon ve işleme merkezi olarak konumlandırılmıştır. PLC ile veri tüketicileri (DB, dashboard) arasındaki tüm etkileşim bu katman üzerinden geçer.

### 4.2 Temel Fonksiyonlar

Node-RED aşağıdaki görevleri yerine getirir:

- PLC’den Veri Okuma

  - OPC UA client node’ları kullanılarak belirlenen tag’ler okunur

  - Okuma periyotları konfigüre edilebilir (ör. 100 ms, 1 s)

- Protokol Soyutlama

  - Endüstriyel protokoller Node-RED içinde sonlanır

  - Sistem içi veri formatı JSON olarak standardize edilir

- Veri Normalizasyonu

  - Ham veriler mühendislik birimlerine dönüştürülür

  - Ortak veri şeması oluşturulur

Örnek normalize veri:

{

"machineId": "M-01",

"temperature": 74.2,

"vibration": 1.85,

"timestamp": "2026-01-29T10:21:00Z"

}

- Threshold / Alarm Mantığı

  - Eşik değer kontrolleri yapılır

  - Alarm durumu hesaplanır

  - Bu mantık PLC ve UI katmanlarından ayrıştırılmıştır

- Veri Dağıtımı

  - Kalıcı saklama için InfluxDB’ye yazım

  - Görselleştirme katmanlarına veri servis edilmesi

## 5. Veri Katmanı (Data Layer – InfluxDB)

### 5.1 Veri Karakteristiği

Toplanan veriler:

- Zaman serisi (time-series)

- Sürekli ve yüksek frekanslı

- Append-only

- Güncellenmez, yalnızca eklenir

Bu nedenle klasik ilişkisel veritabanları tercih edilmemiştir.

### 5.2 InfluxDB Seçim Gerekçesi

- Yüksek write throughput

- Time-series veri modeli

- Retention policy desteği

- Grafana ile native entegrasyon

### 5.3 Veri Modeli

InfluxDB veri yapısı aşağıdaki şekilde tasarlanır:

- Measurement: machine_metrics

- Tags: machineId, sensorType

- Fields: value

- Time: timestamp

Bu yapı:

- Performanslı sorgulama

- Esnek filtreleme

- Uzun vadeli analiz

sağlar.

## 6. Görselleştirme Katmanı (Visualization Layer – Grafana)

### 6.1 Rol

Grafana, sistemin salt-okunur (read-only) görselleştirme katmanıdır.

- PLC veya Node-RED ile doğrudan iletişim kurmaz

- Tüm veriyi InfluxDB üzerinden okur

### 6.2 Fonksiyonlar

- Anlık ve geçmiş veri grafikleri

- Trend analizi

- Alarm ve eşik görselleştirme

- Kullanıcı bazlı erişim

Grafana:

- İş mantığı içermez

- Veri üretmez

- Karar mekanizması barındırmaz

## 7. Performans ve Ölçeklenebilirlik Yaklaşımı

- Node-RED → InfluxDB yazımı asenkron yapılır

- Gerçek zamanlı izleme DB’ye bağımlı değildir

- Katmanlar arası paralel akış sağlanır

- Sistem yatayda genişletilmeye uygundur

Bu yaklaşım, DB veya dashboard kaynaklı gecikmelerin canlı veri akışını etkilemesini önler.

## 8. Sonuç

Bu mimari;

- Endüstri standartlarına uygun

- Katmanlı ve ayrıştırılmış

- Bakımı ve genişletilmesi kolay

- Kurumsal ölçekte savunulabilir

bir endüstriyel veri toplama ve izleme altyapısı sunmaktadır.

Gelecek aşamalarda sistem;

- Alarm yönetimi

- Gelişmiş analitik

- Kestirimci bakım

- Alternatif görselleştirme katmanları

ile genişletilebilir.

koyduğun yapı, mühendislik açısından oldukça olgun.